МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

«Профессиональное училище № 48 п. Подгорный»

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по выполнению практических работ

по учебной дисциплине

Основы электротехники

образовательной программы

для профессии СПО

35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства

2022

СОДЕРЖАНИЕ

- Пояснительная записка………………………………………….…...…4

- Темы для практических работ………………………………..………...9

- Практическая работа № 1………………………………………..……10

- Практическая работа № 2……………………………………..………13

- Практическая работа № 3………………………………………...…...15

- Практическая работа № 4……………………………………………..18

- Практическая работа № 5………………………………………….….23

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.

В результате освоения учебной дисциплины «Основы электротехники» обучающийся должен обладать предусмотренными ФГОС по профессии 35.01.13 «Тракторист - машинист сельскохозяйственного производства» следующими умениями, знаниями, которые формируют профессиональную компетенцию:

уметь:

- читать принципиальные, электрические и монтажные схемы;

- рассчитывать параметры электрических схем;

- собирать электрические схемы;

- пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями;

- проводить сращивание, спайку и изоляцию проводов и контролировать качество выполняемых работ.

знать:

- электротехническую терминологию;

- основные законы электротехники;

- типы электрических схем;

- правила графического изображения элементов электрических схем;

- методы расчета электрических цепей;

- основные элементы электрических сетей;

- принципы действия, устройство, основные характеристики электроизмерительных приборов, электрических машин, аппаратуры управления и защиты;

- схемы электроснабжения;

- основные правила эксплуатации электрооборудования;

- способы экономии электроэнергии;

- основные электротехнические материалы;

- правила сращивания, спайки и изоляции проводов.

Памятка для выполнения практических заданий:

- Изучить содержание задания.

- Подобрать литературу для получения ответов на задания.

- Составить план выполнения задания:

- Выбрать вопросы для изучения.

- Определить сроки выполнения задания.

- Согласовать с преподавателями намеченный план.

- Выполнить составленный план.

- Убедиться, что задание выполнено:

- Оценить в полном ли объеме материал.

- Обдумать собранную информацию, обобщите ее.

- Выяснить дополнительные вопросы, возникшие в ходе выполнения задания.

- Изложить результаты выполнения задания в соответствии с указанием преподавателя.

Организация практических работ обучающихся:

Практические занятия (ПЗ) в учебном процессе являются основной частью учебного плана.

Общеизвестно, что лекция закладывает основы научных знаний в обобщенной форме. Самостоятельная работа обучающихся расширяет эти знания и создает теоретическую базу.

Практические занятия - призваны углубить, расширить и закрепить знания

обучающихся, формировать умения и навыки. Практические занятия развивают научное мышление и речь, позволяют проверить и оценить знания обучающихся.

Содержание ПЗ определяется учебным планом и рабочей программой дисциплины, однако качество его реализации зависят от опыта и мастерства педагога. Успех педагогической деятельности во многом зависит от эрудиции педагога, глубины его знаний своего учебного курса. Модель занятия должна состоять из 2-х этапов:

1. Моделирование занятия.

Определить его цель и задачи. Частно-дидактическая цель ПЗ должна отвечать нескольким требованиям:

- реальности достижения - за отведенное время и при определённом уровне подготовленности;

- определенности, отражающейся в терминах - обучающийся должен знать и обучающийся должен уметь. В образовании ПЗ формирует у обучающийся умение практического характера, на основе необходимых знаний, т.е. несколько нарушается первичность соотношения знаний – умений;

- описании цели в количественных параметрах выполняемых заданий, позволяющих точно определить степень её достижений.

2. Воплощение плана занятия (реализация).

Цель ПЗ выполняет также и частично-мотивационную функцию и часто стимулирует обучающихся к изучению данной темы и работе над ней. Главным результатом этого этапа учебной деятельности должно быть формирование логического клинического мышления ‚ отработка умений и практических навыков. Всё это обеспечивает быструю и верную ориентировку в постоянно изменяющихся конкретных педагогических ситуациях, активизирует учебную деятельность, стимулирует и синтезирует его познавательную деятельность.

Выделяют следующие этапы, через которые проходит познавательная деятельность обучающихся на практических занятиях:

- Объяснения преподавателя. Этап теоретического осмысления работы.

- Показ. Этап инструктажа.

- Проба. Этап, на котором 2-3 обучающийся выполняют работу, а остальные наблюдают и под руководством преподавателя делают замечания, если в процессе работы допускается ошибка.

- Выполнение работы. Этап, на котором каждый самостоятельно выполняет задание. Преподаватель на этом этапе особенное внимание уделяет тем обучающиеся которые плохо справляются с заданием.

- Контроль. На этом этапе работы принимаются и оцениваются. Учитывается качество выполнения, бережное отношение к времени, скорость и правильное выполнение задания.

Основная часть ПЗ должна быть стандартизирована, но некоторые детали и элементы могут рождаться в процессе учёбы.

Структура ПЗ состоит из 4 классических этапов:

- Вводный этап (до 15 мин.).

Организационные моменты которого состоят из: переклички, обращения внимания на внешний вид обучающихся, объяснения цели и мотивации данной темы ПЗ. Обучающийся должен уточнить, что он должен знать, что уметь, где использовать полученные данные.

- Контроль исходного уровня подготовки обучающихся.

Этот этап может включать в себя контроль исходных данных, полученных на предыдущих занятиях и курсах по интегрированным дисциплинам, а так же и уровень подготовки к настоящему ПЗ. Могут быть использованы любые формы контроля: устные, письменные, тесты, оценочные листы клинического мышления (ОЛКМ в целом или его фрагменты). Формы контроля может выбрать сам педагог или рекомендованы рабочей программой. Успех зависит от уровня подготовленности группы, творческого подхода педагога к разбору результатов контроля самостоятельной работы и совместной корректировки базисных знаний. Всё это обеспечивает готовность к текущей учебно- практической деятельности и восприятию нового материала.

- Основной этап:

На этом этапе педагог должен добиться достижения цели и задач ПЗ. Отрабатывается и закрепляется содержание материала. Выбор метода обучения прерогатива кафедры и педагога, основанная на следующих требованиях: согласованность теории с фактами, точность и определенность понятий стандартный подход и системность изучаемого материала.

- Этап проверки качества

Этап сформированной мыслительной и практической деятельности. Заключительный контроль, резюме занятия, использование упрощённых формул запоминания, ответы на вопросы. Ни один вопрос или ошибка не должны остаться без обоснованного ответа.

Важным моментом является поощрение активных обучающихся вознаграждение за интересную информацию.

Работая с обучающими важно установить с ними обратную связь в отношении их участия в учебном процессе и качества выполняемых ими заданий. На всех этапах ПЗ обучаемые, как правило, отдают себе отчёт в своих достижениях и в том, на что необходимо затратить дополнительные усилия. Они имеют полное право на обратную связь для подтверждения своей самооценки, коррекции, если это необходимо, и дальнейшего роста.

Преимущества практического занятия:

- Обучение проходит более успешно, если сопровождается практическими действиями.

- Пока один обучающийся выполняет практические задания, другие могут наблюдать и комментировать.

- Преподаватель может непосредственно общаться с меньшим числом участников.

- Предоставляется возможность для конструктивной обратной связи и закрепления материала со стороны преподавателя.

- Успешное применение навыков укрепляет чувство уверенности в самом себе.

- Выявляет для обучающегося то, что нуждается в дальнейшем совершенствовании.

- Приближает абстрактное обучение к реальности.

- Помогает связать воедино ключевые моменты учебной программы.

- Закрепляет пройденный материал.

- Позволяет преподавателю увидеть моменты, требующие повторного рассмотрения.

«То что я слышу - я забываю, то что я вижу - я запоминаю, то что я делаю - я умею» (Конфуций) Приоритетной задачей практического занятия является обучение навыкам и знаниям, полученным в процессе изучения дисциплины. Эффективность обучения зависит от правильности планирования ПЗ по обучению навыку педагогом.

Процесс обучения включает 3 этапа:

- Введение.

Конкретно устанавливается цель и задачи ПЗ, используя различные методы преподавания, обсуждается мотивация к использованию изучаемого навыка, его теоретические аспекты. Знакомство с устройством сельскохозяйственных машин. Для лучшего представления рекомендуется раздать их, обсудить предназначение, дать упражнения на сборку, разборку, использование этих технических средств.

- Демонстрация и многократный тренинг навыка.

Особое значение на этом придается правильному разбиванию навыка на этапы. Демонстрация и отработка каждого этапа до получения обратной связи, т.е. обучающийся умеет выполнить самостоятельно.

- Заключение.

Обсуждение значимости данного навыка и использование его в различных ситуациях. Убедиться в достижении целей и задач ПЗ. на основе опроса. Выяснить и разрешить проблемы ‚ возникшие в процессе обучения. Эффективно на данном этапе демонстрационный показ и видеозапись навыка с последующим критическим его обсуждением.

Темы для практических работ.

| № п/п | Название тем самостоятельной работы | Кол-во часов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Решение задач на законы электротехники, применяемые в тракторостроении. Сборка механических соединений и оконцовывание проводов трактора. Сборка соединений и оконцовывание проводов трактора опрессовыванием. | 3 |
| 2 | Оценка амперметра, вольтметра методом сравнения на деталях трактора. Оценка ваттметра на деталях трактора. Обслуживание счетчиков электрической энергии. Сборка и градирование омметра для измерения сопротивления деталей трактора. Измерение электрических величин деталей трактора авометром. | 5 |
| 3 | Расчет удельного сопротивления проводников, простых электрических цепей и других параметров электрических схем трактора. Чтение принципиальных, электрических и монтажных схем трактора. Графическое изображение элементов электрических схем трактора. Сборка электрических схем и проверка точности и качества выполняемых работ. | 4 |
| 4 | Обслуживание устройства магнитного пускателя, его ремонт. | 2 |
| 5 | Монтаж электродвигателя и подготовка его к включению. | 1 |
|  | Итого: | 15 |

Практическая работа №1.

Решение задач на законы электротехники, применяемые в тракторостроении.

Сборка механических соединений и оконцовывание проводов трактора.

Сборка  соединений и оконцовывание проводов трактора опрессовыванием.

Цели:  Познакомить обучающихся с практическим выполнением оконцевания проводов.

Материал: набор проводников, наконечников, изоляционная лента

Инструмент: Плоскогубцы, круглогубцы, монтерский нож, инструмент для снятия изоляции, бокорезы.

Технические средства: мультимедиапроектор

Наглядные пособия: Образцы оконцевания проводов.

Теоретическая часть:

Практическая часть

Педагогический рассказ, показ, предъявление алгоритма действий, инструкций по выполнению задания.

Задание: Выполнить оконцевание многопроволочных медных жил в кольцо

На мультимедиапроекторе: алгоритм действий обучающихся при выполнении оконцевания многопроволочных медных жил в кольцо.

Тема: Оконцевание двужильного многопроволочного медного провода в кольцо

- Повторить и выполнять Охрану труда при работе с режущимися инструментами

- По линейке отложить длину отрезка провода, с которого нужно снять изоляцию. Положить на подкладную доску. Монтерским ножом осторожно, чтобы не повредить токопроводящую жилу, снять изоляционную оболочку с провода.

ВНИМАНИЕ! Лезвие ножа наклонено в сторону от работающего. Токоведущая жила состоит из множества тонких проводников, которые нужно скрутить в жгут

1 Зачищенный провод согнуть круглогубцами так, чтобы получилось кольцо с внутренним диаметром 3 мм

2 Обжать оставшийся конец провода плоскогубцами

3 Участок между кольцом и изоляционным слоем провода или шнура обмотать изоляционной лентой

4 В тетради по практическим работам составить алгоритм действий при выполнении данной работы

5 Сделать вывод и записать в тетрадь назначение и применение данного оконцевания токопроводящей жилы

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение практического задания и оформление работы в тетрадь практических работ.

Практическая работа №2.

Оценка амперметра, вольтметра методом сравнения на деталях трактора.

Оценка ваттметра на деталях трактора.

Обслуживание  счетчиков электрической энергии.

Сборка и градирование омметра для измерения сопротивления деталей трактора.

Измерение электрических величин деталей трактора авометром.

Цель работы:

  - Получить предварительные представления об электромеханических измерительных приборах — амперметре, вольтметре, ваттметре и омметре.

  - Изучить следующие основные характеристики измерительных приборов: цена Деления, номинальная величина, погрешности измерения.

  - Изучить методы измерений тока, напряжения, мощности и сопротивления с помощью электроизмерительных приборов.

2.Краткие теоретические сведения

Объектом испытаний служат электромеханические измерительные приборы и элементы электрической цепи (ЭЦ), смонтированные на плате № стендовой панели (общий вид каждой из тат дан в приложении). В качестве резисторов используются подстроечные резисторы ПЭВР- 10 с номинальным сопротивлением 100 Ом.

В качестве измерительных приборов применяются щитовые (миллиамперметр и вольтметр постоянного тока) и переносные (ваттметр и омметр) приборы.

З. Задание к лабораторной работе

3.l . Ознакомиться с порядком выполнения лабораторной работы № 5, краткими теоретическими сведениями по данной теме (см. разд. У). Подготовить в рабочей тетради протокол испытаний.

1. Собрать ЭЦ в соответствии с рис. 1.1. В качестве нагрузки использовать резистор Rl платы № стендовой панели. Подключить ЭЦ к регулируемому источнику постоянного напряжения 0 ... 20 В.

  - После проверки схемы преподавателем подать напряжение в ЭЦ. При этом должна загореться соответствующая сигнальная лампа, показанная на рис. П.З.

  - Установить на выходе источника питания напряжение 5 В снять показания амперметра (1) и ваттметра (Р). Измерите напряжение на нагрузке Данные измерений занести в табл. 1.1 11овторить измерения при напряжении питания 10 и 15 В. Данные измерений занести в табл. l . l

  - Отключить питание ЭЦ.

  - Измерить сопротивление резистора нагрузки RH с помощью мультиметра в режиме «Омметр» в диапазоне 200 Ом и результаты занести в табл. 1.1.

  - Заполнить табл. 1.2, занеся в нее основные характеристики используемых измерительных приборов (класс точности омметра — 1).

  - После согласования протокола испытаний с преподавателем разобрать ЭЦ, проводники и приборы сдать лаборанту, рабочее место привести в порядок.

Рис. 1.1. Схема ЭЦ для проверки основных параметров электроизмерительных приборов

Практическая работа №3.

Расчет удельного сопротивления проводников, простых электрических цепей и других параметров электрических схем трактора.

Чтение принципиальных, электрических и монтажных схем трактора.

Графическое изображение элементов электрических схем трактора.

Сборка электрических схем и проверка точности и качества выполняемых работ.

Цель работы: Научиться определять параметры сложной электрической цепи постоянного тока при помощи законов Кирхгофа.

Краткие теоретические сведения

Участок, вдоль которого ток один и тот же, называется ветвью электрической цепи.

Место соединения ветвей называется узлом электрической цепи.

Узел образуется при соединении в одной точке не менее трех ветвей.

Ветви, не содержащие источников электрической энергии, называются пассивными, а ветви, в которые входят источники, − активными.

Любой замкнутый путь, проходящий по нескольким ветвям, называется контуром электрической цепи.

Цель расчета, которая достигается совместным решением системы узловых и контурных уравнений; их число должно быть равно числу неизвестных токов.

Прежде чем приступить к составлению уравнений по законам Кирхгофа, необходимо выбрать условно-положительное направление тока в каждой ветви (число неизвестных токов, как нетрудно видеть, равно числу ветвей).

Положительные направления токов выбирают произвольно. Действительные направления токов могут не совпадать с условно-положительными. Ошибка в выборе направления тока в результате решения будет обнаружена: ток с неправильно выбранным направлением получится отрицательным. Изменив его направление, в дальнейших расчетах можно считать его положительным.

Задание

- На схеме обозначить и записать все узлы, ветви, контуры.

- Для любого узла составить уравнение по I закону Кирхгофа; для любого контура составить уравнение по II закону Кирхгофа.

- Рассчитать токи в ветвях электрической схемы методом узловых и контурных уравнений, предварительно максимально упростив (исходные данные указаны в таблице для своего варианта).

- Составить и посчитать уравнение баланса мощности.

Расчётные формулы

I = U / I –законОма

Σ I = 0 – IзаконКирхгофа

Σ E = Σ IR – IIзаконКирхгофа

Ρист = EI – мощность источника

Рпр = I2R – мощность приёмника

Пример расчёта

Определить токи ветвей цепи методом узловых и контурных уравнений по следующим данным: E1=60B; Е2=100В; R01=R02=1 ОМ; R2=5 Ом; R2=12 Ом; R3=8 Ом. Составить уравнение баланса мощностей.

Решение:

- Выбираем произвольно направление тока в ветвях.

- Составим для узла А уравнение по I закону Кирхгофа:

I1+I2-I3=0.

3. Составим для контура ABсdA уравнение по второму закону Кирхгофа:

.

4. Составим для контура AbgfA уравнение по второму закону Кирхгофа:

.

5. Подставим в полученную систему уравнений заданные параметры и решим систем

подставить выражение токов в уравнение (1)

6. Составим уравнение баланса мощностей

Практическая работа №4.

Обслуживание устройства магнитного пускателя,  его ремонт.

Цель работы: изучить назначение, устройство и принцип работы магнитного пускателя.

Изучить методы расчета магнитных цепей и электромагнитных элементов автоматики.

Порядок проведения работы:

- Изучить теоретический материал, посмотреть видео «Схемы подключения магнитного пускателя. Принцип действия»

- Выполнить задания, предложенные преподавателем.

- Написать вывод по работе.

- Подготовиться к защите работы.

Теоретический материал

Магнитный пускатель является коммутационным аппаратом, позволяющий коммутировать мощные нагрузки постоянного и переменного тока, и предназначен для частых включений и отключений силовых электрических цепей.

Магнитные пускатели применяются в основном для пуска, останова и реверсирования трехфазных асинхронных электродвигателей, однако, из-за своей неприхотливости они прекрасно работают в схемах дистанционного управления освещением, в схемах управления компрессорами, насосами, кран-балками, тепловыми печами, кондиционерами, ленточными конвейерами и т.д. Одним словом, у магнитного пускателя обширная область применения.

1.1 Принцип работы магнитного пускателя

Принцип работы очень простой: напряжение питания подается на катушку пускателя, в катушке возникает магнитное поле, за счет которого вовнутрь катушки втягивается металлический сердечник, к которому закреплена группа силовых (рабочих) контактов, контакты замыкаются, и через них начинает течь электрический ток. Управление магнитным пускателем осуществляется кнопками «Пуск», «Стоп», «Вперед» и «Назад».

1.2 Устройство магнитного пускателя

Магнитный пускатель состоит из двух частей: сам пускатель и блок контактов (Рис.1).

Рис.1 Устройство магнитного пускателя

Блок контактов не является основной частью магнитного пускателя и не всегда используется, но если пускатель работает в схеме где должны быть задействованы дополнительные контакты этого пускателя, например, реверс электродвигателя, сигнализация работы пускателя или включение дополнительного оборудования пускателем, то для размножения контактов, как раз, и служит блок контактов или, как его еще называют — приставка контактная.

1.2.1 Блок контактов или приставка контактная

Рис.2 Блок контактов или приставка контактная

Внутри блока контактов (приставки контактной) встроена подвижная контактная система, которая жестко связывается с контактной системой магнитного пускателя и стает с ним как бы одним целым. Крепится приставка в верхней части пускателя, где для этого предусмотрены специальные полозья с зацепами (Рис.3).

- Объект и средства испытаний

Объектом испытаний является магнитная цепь контактора КМ-50Д-В, предназначенного для дистанционного включения объектов управления. Она смонтирована на плате № 5 (см. рис. П.5 приложения) стендовой панели.

Схема магнитной цепи контактора, приведенная на рис. включает в себя неподвижный сердечник 7, якорь З, воздушный рабочий зазор и воздушный технологический зазор, позволяющий якорю свободно перемещаться в направляющей, роль которой выполняет каркас катушки с обмоткой 2. В зоне воздушного рабочего зазора помещена цилиндрическая пружина 1, обеспечивающая возврат якоря в исходное состояние после снятия напряжения с катушки.

для того чтобы подведенная к контактору электромагнитная энергия максимально полно преобразовывалась в механическую энергию перемещения его якоря, необходимо электромагнитную энергию сосредоточить в воздушном рабочем зазоре. Поэтому при проектировании контактора выбирают

(11.1)

— магнитное сопротивление ферромагнитного сердечника и якоря; RBT — магнитное сопротивление воздушного технологического зазора; — магнитное сопротивление воздушного рабочего зазора.

В соответствии с законом Ома для магнитной цепи магнитный поток

Ф = IW/(RM + (11.2)

С учетом (11.1) выражение (11.2) принимает вид

ф = [W/RBp (11.3)

В свою очередь

RB.p = бв.р/(џох.р), (11.4)

где — абсолютная магнитная проницаемость воздуха; х р площадь сечения воздушного рабочего зазора.

При постоянных и х р магнитное сопротивление воздушнорабочего зазора RB.p определяется длиной зазора бар. Следовательно магнитный поток Ф оказывается прямо пропорционален намагничивающей силе IWPf обратно пропорционален длине воздушного рабочего зазора:

Ф=КЈИ'/5вр, (11.5)

где К — коэффициент пропорциональности.

В данной работе 5в.р устанавливают с помощью ручки, вынесенной на лицевую панель платы № 5 (см. рис. П.5). Стрелка, связанная с ручкой, указывает на шкале длину в миллиметрах. Ось ручки «Рег. бв.р» упирается в толкатель 4 (см. рис. 1.l), жестко связанный с якорем З. Поджатие толкателя к оси 5 осушествляется пружиной 1. На толкателе располагается подвижный контакт 6, замыкающий электрическую цепь с включенной п нее лампочкой Л при бвр=о.

При увеличении тока в обмотке контактора растут намагничивающая сила IW, магнитный поток Ф, а, следовательно, электромагнитная сила Дм, развиваемая подвижным якорем:

(11.6)

Когда Дм превысит противодействующую ей силу пружины Пр, якорь З переместится в положение, при котором 5вр=о. при этом загорится лампа Л, сигнализирующая о срабатывании контактора.

Противодействующая цилиндрическая пружина 1, работающая на сжатие, имеет свободный ход 10 ... 12 мм, в то время как рабочий ход якоря не превышает мм. В связи с этим можно считать усилие противодействующей пружины в пределах рабочего хода постоянным. Отсюда постоянным можно принять усилие срабатывания контактора Дм при различных значениях воздушного рабочего зазора бв.р.

Намагничивающую силу регулируют путем изменения подводимого тока с помощью ручки «Рег. IW». Ток в момент срабатывания контактора, т.е. ток срабатывания [ср, контролируют по амперметру.

Питание рабочей обмотки контактора осуществляется от источника постоянного напряжения U = 20 В, а лампы Л — от источника переменного напряжения = 20 В.

3. Задание к лабораторной работе

3.1. Ознакомиться с порядком выполнения лабораторной работы № 9, краткими теоретическими сведениями по данной теме (см. разд. IV). Подготовить в рабочей тетради протокол испытаний.

3.2. Вычислить в первом приближении значение электромагнитной силы Лм, развиваемой контактором при длине воздушного зазора и токе 1, указанных в табл. 11.1, если число витков W= 1000 и площадь сечения воздушного рабочего зазора SB р = 80 мм2. Результаты занести в протокол испытаний.

Выполняется в лаборатории

3.3. Собрать ЭЦ . Ручку установить в крайнее положение по часовой стрелке (соответствует минимальному значению тока). После проверки схемы преподавателем включить питание стенда, при этом должны загореться соответствующие сигнальные лампы, показанные на рис. П. 3 приложения.

3.4. Плавно увеличивая ток в катушке, добиться срабатывания контактора, о чем свидетельствует загорание лампы Л. Повернуть ручку «Рег. 5в р» до соприкосновения ее оси с толкателем. Совместить ноль шкалы с концом стрелки (5

3.5. Установить максимальный воздушный рабочий зазор бв.р — = мм. Уменьшить ток до минимального значения, добившись погасания лампы Л и возврата якоря в исходное положение. Затем, плавно увеличивая ток в катушке, добиться срабатывания контактора при 5в.р = 1 мм. Значение тока срабатывания занести в табл. ll.2.

3.6. Вновь уменьшить ток и, устанавливая поочередно соответствующие значения бв р от максимального до мм, фиксировать токи срабатывания контактора. Результаты измерений занести в табл. ll.2.

Внимание! Для повышения точности измерений при каждом значений величине ба р ток срабатывания фиксировать трижды и в табл. 11.2 заносить средний результат.

3.7. После согласования результатов измерений с преподавателем отключить питание и разобрать схему.

Практическая работа №5.

Монтаж электродвигателя и подготовка его к включению.

Цель работы

  - Изучить конструкцию и схему пуска двигателя постоянного тока.

  - Изучить методы включения двигателя постоянного тока.

Теоретическая часть.

Объектом испытаний является машина постоянного тока с параллельным возбуждением, работающая в режиме двигателя.

Устройства коммутации и управления двигателем расположены на плате стендовой панели, соединяемой посредством специального кабеля с платформой, на которой размещены электрические машины. На плате расположены также зажимы датчика частоты вращения (тахогенератора), защитные устройства — предохранители и лампа. питания в ЭЦ. Измерение напряжения, снимаемого с зажимов датчика частоты вращения, выполняется с помощью электронного вольтметра в режиме измерения постоянного напряжения.

З. Задание к практической работе

### Выполняется при подготовке к работе

3.1. Ознакомиться с порядком выполнения лабораторной работы, краткими теоретическими сведениями по данной теме (см. разд. IV). Подготовить в рабочей тетради протокол испытаний.

3.2. В соответствии с данными табл. 19.l для своего варианта вычислить номинальную частоту вращения двигателя на холостом ходу по.

3.3.1. Собрать схему, показанную на рис. 19.1, для чего соединить соответствующим кабелем разъемы стенда и платформы с электрическими машинами. С помощью проводов со штекерами включить двигатель постоянного тока в схему, придерживаясь обозначений концов обмоток. Подключить к обмоткам щитовые измерительные приборы.

Установить выключатели B9.l, В9.2, В9.4 в выключенное положение, переключатель В9.З — в нейтральное.

Подвести к зажимам «+» и «—» напряжение питания.

Полностью ввести сопротивление пускового реостата р (повернув ручку «Рег. Л» по часовой стрелке — в положение У) и вывести сопротивление резистора RB (повернув ручку «Рег. Л» против часовой стрелки).

ПО

3.3.2. Представить схему для проверки преподавателю.

3.3.3. Включить питание стенда, переведя выключатели ВЗЛ и ВЗ.2 в положение «во.». Установить на выходе источника постоянного напряжения U= (20±2) В. Провести пробный пуск двигателя, установив переключатель В9.3 в положение «дв.», а выключатель В9.2 — в положение «Вт.».

Постепенно уменьшая сопротивление пускового реостата Rnp переводом ручки «Рег. Л» из положения V в положение 1, наблюдать за разгоном двигателя. Установить номинальную частоту вращения двигателя , плавно увеличивая сопротивление резистора RB в цепи возбуждения.

При всех отклонениях в работе электрических машин перевести выключатель В9.2 в выключенное положение и сообщить о неполадках преподавателю.

3.4. Осуществить реверс двигателя, для чего отключить двигатель от сети выключателем В9.2, полностью ввести в цепь сопротивление пускового реостата (положение V), оставив сопротивление резистора RB неизменным. Перекоммутировать концы обмотки возбуждения, подключив Ш 1 к Я2, а Ш2 — к зажиму, с которым до этого был соединен Ш 1 (в итоге Ш2 подключится к Я 1 через резистор Щ).

После проверки схемы преподавателем вновь осуществить пуск двигателя в соответствии с п. 3.4.3. Обратить внимание на показание вольтметра, подключенного к тахогенератору ТГ: стрелка вольтметра отклонилась в обратную сторону. Это значит, что двигатель стал вращаться в обратную сторону. Установить с помощью резистора RB номинальную частоту вращения двигателя.

3.5. Снять частотную характеристику двигателя — зависимость частоты вращения п от тока якоря Л = 1- Л при неизменном токе возбуждения Л.

Для этого, увеличивая сопротивление пускового реостата переводом ручки «Рег. Л» из положения в положение V и поддерживая путем изменения сопротивления резистора RB ток возбуждения Л неизменным, отметить показания ТГ. Выполнить ПЯТЬ отсчетов и результаты занести в табл.

Вновь вывести из цепи сопротивление пускового реостата Rn р, установив ручку «Рег. Л» в положение 1.

3.6. Снять зависимость частоты вращения п от тока возбуждения Л

Для этого, плавно изменяя сопротивление резистора Щ, снять показания подключенного к ТГ вольтметра для 5,6 точек. Результаты измерений занести в табл.

3.7. После согласования протокола испытаний с преподавателем отключить двигатель, установить выключатели в исходное состояние, разобрать ЭЦ, проводники сдать лаборанту, рабочее место привести в порядок.