МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

«Профессиональное училище №48 п. Подгорный»

ГБПОУ ПУ № 48 п. Подгорный

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по выполнению практических работ

по  учебной дисциплине

Основы технического черчения

образовательной программы (ОП)

для профессии 35.01.13. Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства

2022

# Пояснительная записка

МетодическиерекомендациисоставленывсоответствиисрабочейпрограммойучебнойдисциплиныОсновытехническогочерчениядляпрофессии35.01.13. Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства.

Указания содержат теоретический материал по темам практических работ,исходные данные для заданий к практическим работам по заданному курсуОсновы технического черчения и предназначены для студентов, изучающихгеометрическое,проекционноеитехническоечерчение.Передкаждымзаданиемприведены:целевоеназначениезадания;содержаниеикраткиеуказанияповыполнению задания.

Врезультатеизучениядисциплины	обучающиесядолжныуметь:

- читатьрабочиеисборочныечертежиисхемы;

- выполнятьэскизы,техническиерисункиипростыечертежидеталей,ихэлементов, узлов; должензнать/понимать:

- видынормативно-техническойипроизводственнойдокументации;

- правилачтениятехническойдокументации;

- способы	графического	представления	объектов,	пространственныхобразовисхем;

- правилавыполнениячертежей,техническихрисунковиэскизов;

- техникуипринципынанесенияразмеров.

Вметодическихуказанияхнашлиотражениеследующиевопросытемкурса «Основы инженерной графики»: форматы; масштабы; линии; чертежныешрифты;сопряжение;виды;разрезы;сечения;нанесениеразмеров;прямоугольная изометрическая проекция, эскизирование, построение рабочихчертежейдеталей,резьба,резьбовоесоединение,сборочныйчертеж,спецификация.

Критериивыполнениястудентомпрактическихработ

Время на выполнение практической работыот 40 до 80 мин. в зависимостиотобъемаработыилисложностиеевыполнения.

Отметка«5».Работавыполненавполномобъемессоблюдениемнеобходимойпоследовательности.Студентработаетполностьюсамостоятельно: подбирает необходимые для выполнения предлагаемых работисточникизнаний,показываетнеобходимыедляпроведенияпрактическойработытеоретическиезнания, практическиеуменияинавыки.

Работаоформляетсяаккуратно,внаиболееоптимальнойдляфиксациирезультатов форме.

Отметка«4».Практическаяработавыполняетсястудентомвполномобъемеисамостоятельно.Допускаетотклоненияотнеобходимойпоследовательностивыполнения,невлияющиенаправильностьконечногорезультата(перестановкапунктовтиповогопланаприхарактеристикеотдельныхтерриторий илистранит. д.).

Студентиспользуетуказанныеучителемисточникизнаний,таблицыизприложенийкучебнику,страницыизстатистическихсборников.Работапоказывает знание студента основного теоретического материала и овладениеумениями,необходимымидлясамостоятельноговыполненияработы.

Могут быть неточности и небрежность в оформлении результатов работы.Отметка «3». Практическая работа выполняется и оформляется студентом припомощиучителяилихорошоподготовленныхиужевыполнившихна

«отлично»даннуюработустудентов.Навыполнениеработызатрачиваетсямноговремени.Студентпоказываютзнаниятеоретическогоматериала,ноиспытываютзатруднение присамостоятельнойработе.

Отметка «2» выставляется в том случае, когда студент не подготовлен квыполнениюэтойработы.Полученныйрезультатнепозволяютсделатьправильныйвыводовиполностьюрасходитсяспоставленнойцелью.Показывает,плохоезнаниетеоретическогоматериалаиотсутствиенеобходимых умений. Руководство и помощь со стороны учителя и хорошоподготовленныхстудентовнеэффективныпопричинеплохойподготовкистудента.

# Методическиерекомендацииповыполнениюпрактическихработ.

Практическая работа №1 «Выполнение основной надписи  чертежа. Нанесение знаков, размеров и надписей на чертеже».

Цель: Научить различать форматы чертежей и их оформлении, о линияхчертежа, грамотно использовать стандарты ЕСКД. Развивать навыки работычертежными	инструментами,	воспитывать	точность,	аккуратность,внимательностьприграфических работах.

Задание:ВыполнитьформатА4ввертикальномигоризонтальномвиде.Начертитьосновнуюнадписьизаполнитьеечертежнымшрифтом.Навертикальномформатеначертитьвсечертежныелиниииокружности.

Выполнитьработупонаглядномуизображению.

Порядоквыполнениязадания:1.НабумагедлячерчениявычертитьвнутреннююрамкуформатА4

(210х297мм)размером185х287мм(вертикальнаярамка)и200х272мм(горизонтальнаярамка),какнарисунке(а).Поляслева20мм,сверху, справа и снизу – по 5мм. Завычетомполейполучаютсяуказанныеразмерывнутреннейрамки.

- Вычертите основную надписьв правом нижнем углу, по размерамуказаннымнарисунке(в).

- Навертикальнойрамкепроведитеразличныелинии,как

показанонарисунке(б)ссоблюдением

техники выполнения	линий

чертежа	(расположение	групп	линий	на	листе	можноизменить).

- Заполнитьосновныенадписичертежнымишрифтами№7и№5.Текстзаполненияуказаннарисунке (г).

# Практическаяработа№2.«Выполнение геометрических построений: деление отрезков и углов, проведение перпендикуляров, деление окружностей, определение центра окружности».

Задание:НаформатеА4выполнить«плоские»чертежидеталейпонаглядномуизображению.(упр.32раб.тетради№1.)Внестиданныевосновнуюнадпись.

# Порядоквыполнениязадания:

- ВыполнитьчертеждвухдеталейнавертикальномформатеА4.Вычертитьвнутреннююрамкуиштампосновнойнадписи.

- Нарисункеданыобъемныечертежидеталей.Необходимовыполнитьчертежи плоскихдеталейвМ1:1.

- Согласно	требований	стандарта	правильно	выполнить	 выносные	иразмерные линии,нанесение размеров.

- Толщинудеталиуказатьввидесимволаиразмера.

- Заполнить основную надпись. В графах «названии деталей» и «материалдетали»проставитьномерачертежей1.,2.иуказатьихкакнарисунках.

НаформатеА4начертитьокружностирадиусом30.Разделитьокружности на три, четыре, пять, шесть, семь и восемь равных частей. Внестиданныевосновную надпись.

- Выполнить чертеж на вертикальном формате А4. Вычертить внутреннююрамкуиштампосновнойнадписи.

- Начертить6окружностейсрадиусом30.

- Разделить каждую окружность на разное количество частей: на 3 равныечасти, на 4 равные части, на 5 равных частей, на 6 равных частей, на 7 равныхчастей, на8 равныхчастей.

- Заполнить основную надпись. Работу назвать – окружности. Материал неуказывать. Масштаб1:1.

# Практическаяработа№3.«Изображение разрезов и сечений».

Цель работы: научиться изображать разрезы и сечения деталей.

Практическая работа выполняется при закреплении практических навыков по выполнению горизонтального и профильного разрезов в рабочей тетради при изучении темы «Сечения и разрезы».

Работа выполняется в следующей последовательности:

- Изучить наглядное изображение детали на рисунке 1 карточки-задания.

- По произвольным размерам, сохраняя пропорции между элементами детали перечертить контуры вида спереди, достроить недостающие линии.

- Провести линии проекционной связи через все вершины и ребра детали.

- Сопоставляя полученные линии с наглядным изображением, достроить вид сверху, а затем на месте вида сверху построить горизонтальный разрез.

- Аналогично построить профильный разрез

На рисунках 1-2 дан образец выполнения практической работы.

Рисунок 1 – Образец выполнения горизонтального разреза

Рисунок 2 – Образец выполнения профильного разреза

Вариант № 4, 10, 16, 22

Вариант № 5, 11, 17, 23

Практическаяработа№4.«Выполнение комплексного чертежа».

Задание: На формате А4 построить чертеж детали 1 или 2 в трех видах понаглядному изображению. Нанести размеры иданные в основную надпись.

Порядок выполнения задания:

1. ВыполнитьчертежнагоризонтальномформатеА4.Вычертитьвнутреннююрамкуиштампосновнойнадписи.

- Выбрать один из чертежейдетали.Разделитьрамкупоосямсимметрии.

Обозначить основной,профильныйи горизонтальныйвидсоответствующимизначениями.

- Выбрать главный вид детали и начертить его на месте основного вида.Проложить проецирующие лучи из каждой вершины детали на плоскости длягоризонтального ипрофильного вида.

- На плоскостях для профильного вида начертить вид сбоку, на плоскостидля горизонтального виданачертить видсверху.

- Нанестивыносныеиразмерныелинии. Указатьразмеры.

- Заполнить основную надпись. Название детали и материал указать как нарисункедетали.Масштаб1:1.

# Практическаяработа№5. «Выполнение чертежа детали по эскизу».

Задание:	На	формате

А4выполните чертеж детали по эскизу. Внестиданныевосновнуюнадпись.

# Порядоквыполнениязадания:

- Выполнитьчертежи	нагоризонтальных форматах А4.Вычертить внутренние рамки иштампыосновныхнадписей.

- Выбрать	два	изчетырехчертежейдеталей.

На	каждом	форматевычертитьпоодномучертежудеталей.

- Разделитьрамкупоосям

диметрической	проекции	под	углами	(900,1350,1350).	Проставьте	значениясоответствующиеосям(Х,У,Z).

- Вычертитьосновнойвиддетальмеждуосями(ZиХ)ипроложитьпроецирующиелучиизкаждойточкидеталипараллельноосямсимметрии.

- На	проецирующих	лучах	параллельных	оси	У	отложить	размеры уменьшенные в 2раза.(поправиламдиметрии).

- Выполнитьчертежныепостроениядоконцаивычертитьвыносныелиниипараллельноосям(Х,У,Z).Указать размеры.

# Практическаяработа№6,7 «Выполнение сборочного чертежа и порядок чтения сборочного чертежа», «Заполнение спецификации сборочного чертежа», «Изображение кинематических схем  механизмов. Чтение схем».

Задание:	НаформатеА4выполнитьиоформитьчертеждетали. Заполнитьосновную надпись.

# Порядоквыполнениязадания:

- ВыполнитьчертежнавертикальномформатеА4.Вычертитьвнутреннююрамкуиштампосновнойнадписи.

- Выполнить	сборочный	чертеж	детали	с	соблюдением	всех	правилтехническогочерчения.

- Проставитьвыносныеиразмерныелинии,указатьразмеры.Выполнитьвсе необходимыезаписи.

- Заполнитьосновныенадписиподаннымрисункаичертежа.

РЕКОМЕНДУЕМАЯЛИТЕРАТУРА

# Основныеисточники:

- Г.В.Чумаченко.Техническоечерчение.Учеб.Пособиедляпрофессиональныхучилищитехническихлицеев.–Ростовн/Д:Феникс,2012г.

# Дополнительныеисточники:

- Рабочие	тетради	№1,	№2,	№3,	№4,	№5,	№6,	№7,	№8	–	Москва,Издательскийцентр«Вентана-Граф».

- А.Д.Ботвинников«Методическоепособие  по  черчению»  к	учебникуА.Д.Ботвинникова– Москва,«АСТ-Астель»,2006.

- В.В.Степакова«Карточки-заданияпочерчении»-Москва,Просвещение,2004.

- А.П.Ганенко,	М.И.Лапсарь	«Оформление

- текстовых	и графических материалов (требования ЕСКД)» -Москва, «АСАDЕМА», 2003.